滨江二期阶梯教室LED屏技术参数

采购内容：

浙江大学医学院附属儿童医院采购滨江二期阶梯教室LED屏及必要的配套设备。主要内容包括：像素点间距≤1.5625mm超高清小间距屏幕，显示尺寸不小于13800mm (宽) ×3037mm (高)（屏幕尺寸浮动范围≤±1%）。显示分辨率不低于8832*1944，相应配置其配套设备及施工等。

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED电子显示屏屏体 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | m2 | 41.91 | 长：13.8m， 高：3.037m |
| 二、LED电子显示屏配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 独立主控 | 台 | 10 |  |
| 2 | 大屏控制器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配件包 | 套 | 1 |  |
| 6 | 备品备件 | 套 | 1 |  |
| 三、LED电子显示屏结构边框装饰及施工 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏钢结构 | 平米 | 41.91 | 包材料 |
| 2 | 装饰及包边 | 平米 | 41.91 | 包材料 |

- 技术指标及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、小间距LED电子屏屏体 |  |  |
| 1 | 室内小间距 LED显示屏 | ▲1、像素点间距：≤1.5625mm，金线封装；显示屏面积：≥41.91㎡；整屏分辨率≥8832*1944。 ▲2、像素密度：≥409600 点/m²， ★3、压铸铝箱体结构，箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞150Mpa，硬度＞70HBS（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★4、箱体尺寸≥600*337.5mm；分辨率≥384*216dots 5、反光率＜5% 6、刷新频率≥3840HZ ★7、亮度≥1300Nits，亮度支持手动/自动/软件0~100%无极调节（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 8、亮度均匀性≥99%（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★9、可视角度，水平≥179°，垂直≥179°（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 10、对比度≥8000:1 ★11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 12、模组表面防护等级：IP6X 13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节 ★14、屏体色温：120~14500K无极可调 15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 16、箱体间/模组间相对错误值≤0.1% 17、纳米级，急速响应不拖尾，无鬼影 ★18、箱体内部无任何线材连接，模块与转接板间无任何线材连接；电源、接收卡、主板采用插拔式无线连接 ★19、箱体通过抗拉力测试，数值≥20,000,000N/㎡，四侧面平面度公差≤0.02mm，四侧面垂直度公差≤0.02mm提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 20、抗压力：箱体通过抗压力测试，数值≥60000N/㎡ ★21、平均工作无障碍时间：≥120000小时（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 22、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 23、支持消除开路十字架功能 24、支持γ校正曲线≥20条 ★25、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★26、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 27、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 28、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能 29、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级 ★30、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 31、屏体支持完全前、后维护结构。屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡、控制板可全部进行正面维护、更换。完全后维护：前部无需作业人员及作业工具，模组、电源、接收卡、控制板均可后面维护、更换。 32、模组维护：模组支待带电维护，热插拔，更换模组支待自动校正。模组工作电压<5V。模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，模组与箱体磁吸固定＞6个 33、带电维护：模组、电源及箱体内部其他组件均支持带电热拔插。 ★34、供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数＞0.99。带同步镇流功能，转换效率≥0.95（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★35、电源引出线必须使用三芯电源线，其中地线必须出设备的保护接地端牢固，其接触电阻不应大于0.5欧姆，并应能承受不下于20N的拉力作用2min不损伤和脱落。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★36、控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持1+1双回路热备份自动转换，每个接口为千兆网环路信号接口，配置LED指示灯，可通过指示灯判断箱体的工作状态，支持供电电源1+1备份，支持接收卡1+1备份（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 37、LED屏幕支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作。 38、可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。可同时控制多个屏。 ★39、抗干扰：运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频，电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 40、数据存储：8核处理结构；每个显示屏模块均带有CPU和存储器；模块自扫描，模块上包含CPU和存储器，用于独立运算存储自身数据，可上电自动运行，实时动态处理各种例如白平衡矫正、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息 ★41、8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能 ★42、提供产品3C认证（提供证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★43、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★44、为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备驱动电路板保护技术（提供证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ▲45、为保证项产品质量及良好的售后服务，投标人需提供生产厂家针对本项目的授权书和生产厂家质保函。 |
| 二、LED电子屏配套设备 |  |  |
| 1 | 显示屏独立主控 | ★1、支持DVI*1、HDMI*1、DP*1、VGA*1、AUDIO*1、USB*1；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） 2、支持4路RJ45或4路光纤； ★3、支持640*480-3840*2160之间的多种分辨率自然输入和自适应输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） 4、支持2D、3D格式，同时支持2D、3D一键切换；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） 5、支持输入信号无极缩放，自定义分辨率，完美匹配LED显示屏分辨率 ★6、支持遥控器、PAD及物理按键进行调节，无需登录后台操作；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） 7、支持级联多台进行统一控制，并支持多台设备同时调节如亮度、对比度、锐度、刷新率、灰度等各种性能参数； ★8、支持自定义底图，存储空间8个G，支持图片轮循；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） ★9、支持除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） 10、支持30Hz的输入信号转换为60Hz的输出信号；（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章或投标专用章） ★考虑系统兼容稳定性，独立主控与LED显示屏采用同一厂家产品，提供3C复印件加盖厂家公章或投标专用章。 |
| 2 | 大屏控制器 | 1、最大支持40路HDMI、DVI输入和48路网口输出或40路HDMI、DVI输入和12路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入3张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备 2、输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常、 3、单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结 4、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240 5、支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步 6、输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入 7、支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显） 8、设备外观结构表面不应有明细的凹痕，划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀其他机械损伤。产品的紧固件应牢固无松动。 9、电源在工作电压额定值的85%~110%（187-242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。 10、支持遥控器调节图像的对比度、清晰度和饱和度。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） ★11、支持将输入为30Hz的信号设置成60Hz的信号输出。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） 12、支持屏幕自动产生红、绿、蓝、白信号并显示，支持自动产生横条纹、竖条纹、斜条纹逐行扫描信号并显示。 13、支持亮度自动调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度。也可选择暖色、标准或者冷色三种模式，支持夜间、日照和标准三种模式 14、支持30个预案定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可设置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） 15、客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） ★16、从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） ★17、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65°，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应该超过该部件的规定值；（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） 18、设备在正常条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 19、支持客户端对设备远程启动。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） ★20、设备具备安全自检功能，通过WEB客户端访问设备，应具备默认密码复杂度提醒机制，5次登陆错误后锁定账户，同时具有网络地址黑名单供功能。（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） ★21、设备经过抗干扰测试实验，恒定湿热实验，震动实验，冲击实验，检测报告上明显注明（提供CNAS权威机构认证的检测报告，加盖厂家公章或投标专用章） ★22、考虑系统兼容稳定性，大屏控制器与LED显示屏采用同一厂家产品，提供3C复印件加盖厂家公章或投标专用章。 |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、数据采集的视音频同步误差小于500ms（提供公安部有效检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 2、支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制 ★3、支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz（提供公安部有效检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 4、支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示 5、桌面实时预览延时≤150ms（提供公安部有效检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 6、支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us（提供公安部有效检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 7、软件支持分布式部署架构 ★8、软件支持WinServer2000、WinXP、Win7（32位、64位）、Win8（32位、64位）、Win10（32位、64位）等Windows操作系统（提供公安部有效检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 9、支持采集多种桌面屏幕，包括单屏、扩展屏（≥2）等（提供公安部有效检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★10、软件厂家具有ITSS信息技术服务运行维护能力（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★11、软件厂家是国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★12、软件厂家软件能力成熟度CMMI5级（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ★13、考虑系统兼容稳定性，多屏控制软件与LED显示屏采用同一厂家产品，提供3C复印件加盖厂家公章或投标专用章。 |
| 4 | 配件包 | 1、电源线（3芯15M）、箱体间短网线等 2、箱体连接片、连接杆及螺丝 3、抽真空拆卸模组工具 |
| 5 | 智能配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等； 2、含具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 ； 3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\380V进线 |
| 6 | 备品备件 | 灯珠、电源、模组、接收卡等 |
| 三、LED电子显示屏结构边框装饰及施工 |  |  |
| 1 | 钢结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、显示屏厂家具备电子与智能化工程专业承包一级资质； 5、显示屏产假钢结构能力达三级或以上，照明工程能力达三级或以上。 |
| 2 | 包边装饰 | 黑钛金不锈钢包边 |
| 3 | 主电缆线 | 5*35平方主电缆，两组5*10平方到屏体 |
| 4 | 网线 | 51组超5类网线 |
| 5 | HDMI线 | 主席台6条光纤线到机房 |

商务条款：

1、交付时间：2022年6月30日前完成项目产品供货、安装调试，并进入试运行阶段（投标人可根据自身实力和项目实际情况提供更短的工期）。

2、质保期：本次采购项目整体质保期3年。在质保期内投标方免费负责维持正常运行所有工作，包括软硬件维护、免费升级及优化完善、系统巡查与故障修复等，包括配件费，材料费，人工费等。

3、售后服务：在接到用户报修电话，投标方须4小时到场，8小时内修复。如不能解决故障的，原厂工程师必须24小时内赶赴现场，提供不间断服务直至排除故障（不可抗拒因素及因合理理由同业主沟通并得到采购人同意的除外），如超过24小时无法解决问题，每超过1小时延期10天整个项目的质保期。

1）中标人负责本项目的安装、调试工作，费用包含在投标总价中。

2）同时中标人应提供以下服务项目（不限于此）：

A、执行和监督所提供设备的现场安装和调试；

B、提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册；

C、对采购人的验收工作，中标人须按采购人要求进行配合工作。

D、施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

3）重大活动期间提供驻场服务。驻场人员需具备专业的音视频集成的相关知识及经验。

4）投标人和核心产品制造商具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，对故障能及时响应，并提供专业的售后服务。

4、培训要求：培训分为三种方式：课程培训、上机操作和工作中培训。培训的主要内容包括如下几项：

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 培训对象 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示屏基本工作原理 | 显示屏基本原理 | 半天 | 操作人 | 现场 |
| 简单的软件、硬件故障处理 | 故障处理 | 一天 | 操作人 | 现场 |
| 系统的维护、管理和使用 | 用户手册 | 一天 | 操作人 | 现场 |

1）显示屏基本工作原理：按照各功能模块，简介显示屏各部分的工作原理，并有针对性的对模块控制电路部分做详细的原理介绍，以使受训的硬件维护人员在总体上对显示屏有一个较清楚的认识，对日后使用过程中出现的一些硬件故障能有一个正确的判断。能够独立的解决一些简单的硬件问题，对于操作维护人员自身无法解决的问题也能够对中标公司的售后维修人员做一个正确的描述。

2）系统的操作程序和管理：这部分讲述显示屏硬件及软件程序的操作和管理，以便操作人员能够正确的掌握系统的操作和管理。

3）简单的软件故障处理：在整个系统中，中标公司开发并提供的软件包括多媒体的播放平台、多媒体编辑软件。这些程序都经过了长时间的场内和场外运行测试与实践，以确保其运行的可靠性。因此，我们可以保证由中标公司所开发的程序的可靠性。在这一部分的培训内容中，我们将就计算机软件系统会经常出现的一些简单故障进行讲解，以使受训人员能够独立解决简单的系统软件故障。

4）简单的硬件故障处理：结合前面显示屏基本工作原理的介绍，有针对性的介绍一些常见的简单硬件故障的处理方法，使受训的硬件维护人员能够独立的处理一些简单的硬件故障。

5）系统的维护、管理和使用：介绍显示屏系统的日常维护、管理和使用，使受训人员能够正确的操作、维护和管理系统，避免由于使用不当造成的不必要损失。

5、验收

5.1中标单位应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

5.2中标单位将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

6、备品备件及耗材：

6.1投标人应免费提供质保期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件，列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中，并注明其更换响应时间。

6.2投标人应提供质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件，列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总报价，承诺质保期后价格不得升高。

7. 付款方式

7.1合同签订后预付40%货款，经院方验收合格且正常使用，收到发票后2个月内支付60%货款。（适用中小企业投标）

7.2合同签订后，中标方在10个工作日内支付履约保证金（合同金额的2%）至使用单位，在合同约定交货验收合格满12个月后，凭有效票据30个工作日内无息退还。